분산형 버스 LED 컨트롤러 v2

PCB 구성 · 기능 설명서

STM32H743ZIT6 + SDRAM + 이더넷 + 2출력 HUB75 + RS485

제작업체 · PCB 레이아웃 엔지니어용

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-08-03 |
| 설계 기준 | 컨트롤러v2_넷리스트_v0.4.net (74 부품 / 123 넷) · 컨트롤러v2_BOM_v0.4.csv |
| 보드 명칭 | 분산형 버스 LED 컨트롤러 v2 (컨트롤러v2) |
| 기판 사양 | 4층 / 부품면 SMD 중심 / 커넥터 관통홀 |
| 설계 검증 | 넷리스트 논리 검증 PASS (최종확인_설계검증_리포트_v0.4) |
| 미결 사항 | 본 문서 14장 참조 |

# 목차

※ 목차 페이지 번호는 Word 에서 F9(필드 업데이트)로 갱신하십시오.

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 「분산형 버스 LED 컨트롤러 v2」 PCB 의 구성과 기능을 제작업체 및 PCB 레이아웃 담당자가 이해할 수 있도록 정리한 설명서입니다. 회로 블록별 역할, 부품 구성, 전원 계통, 전체 핀·넷 배정, 레이아웃 시 준수 사항, 제조 후 브링업 절차, 그리고 착수 전에 확정해야 할 미결 사항을 담고 있습니다.

## 1.2 기준 자료

본 문서에 기재된 모든 핀 번호와 넷 이름은 아래 넷리스트 파일에서 프로그램적으로 추출·대조한 값입니다. 문서와 넷리스트가 다를 경우 넷리스트를 정본으로 삼습니다.

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| 컨트롤러v2_넷리스트_v0.4.net | KiCad 임포트용 넷리스트 (정본). 74 부품, 123 넷 |
| 컨트롤러v2_BOM_v0.4.csv | 부품표 (레퍼런스 · 값 · 풋프린트) |
| 컨트롤러v2_회로도_v0.4.kicad_sch | KiCad 회로도 |
| 컨트롤러v2_회로설계명세_넷리스트_v0.1.docx | 회로 설계 의도 및 블록별 설명 |
| 전원_보조회로_재설계명세_v0.3.docx | 전원부·디커플링·발진 회로 명세 |
| 최종확인_설계검증_리포트_v0.4.docx | 넷리스트 논리 검증 결과 (PASS) |
| 의견서_대응_및_레이아웃_핸드오프_v0.4.docx | 자동배선 폐기 경위 및 레이아웃 핸드오프 |
| CubeMX_H743_설정가이드.md | MCU 주변장치 설정 및 핀맵 (펌웨어측 기준) |

## 1.3 중요 — 물리 레이아웃 상태

현재 확정된 것은 논리 설계(넷리스트)까지입니다. 이전에 자동배선으로 생성한 트랙·비아·거버 데이터는 단락 200건을 포함한 DRC 1,208건이 확인되어 전량 폐기되었습니다. 제작은 반드시 v0.4 넷리스트를 EDA 툴에 임포트하여 규칙 기반으로 다시 레이아웃한 결과물로 진행해야 합니다. 자세한 규칙은 12장을 참조하십시오.

# 2. 시스템 개요

## 2.1 용도와 구성

이 컨트롤러는 버스에 설치되는 LED 행선지·안내 사인을 구동합니다. 한 대의 PC(차량 탑재 장치)가 이더넷으로 여러 대의 컨트롤러에 접속하고, 각 컨트롤러가 자신에게 연결된 HUB75 LED 패널 군을 독립적으로 구동하는 분산 구조입니다.

- 설치 대수: 4대 (전면 · 측면 · 후면 · 승객 안내)

- 4대 모두 동일한 펌웨어 한 벌로 동작하며, 보드의 3비트 주소 딥스위치(SW1)가 프로토콜 주소와 IP 마지막 옥텟을 동시에 결정합니다.

- 주 전송: 이더넷 TCP (포트 5000). 상시 연결이므로 컨트롤러가 표출 완료를 PC 로 즉시 푸시할 수 있습니다.

- 보조 전송: RS485 (절연). 이더넷 장애 시 폴백 및 현장 설정용으로 유지합니다.

- 보드 1대당 HUB75 출력 2계통(J2 · J6)을 독립 구동합니다.

## 2.2 v1 대비 주요 변경

| 항목 | v1 | v2 (본 보드) |
| --- | --- | --- |
| MCU | STM32F4 계열 | STM32H743ZIT6 (Cortex-M7 480MHz) |
| 존 데이터 저장 | CCM 내장 램 48KB | 외장 SDRAM (프레임버퍼 예약분 제외 전량) |
| 전송 | RS485 마스터 폴링 | 이더넷 TCP 서버 (RS485 는 폴백으로 유지) |
| 완료 통지 | 마스터가 폴링해야 확인 | 컨트롤러가 이벤트 발생 즉시 푸시 (0x16) |
| HUB75 출력 | 1계통 | 2계통 독립 (RGB 분리, 주소·CLK·LAT·OE 공유) |
| 시프트아웃 | 비트뱅잉 | TIM3 + DMA → GPIO BSRR (부품 추가 없음) |

# 3. 보드 블록 구성

보드는 아래 7개 기능 블록으로 구성됩니다. 각 블록의 상세는 5장~10장에서 다룹니다.

| 블록 | 주요 부품 | 역할 | 외부 인터페이스 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전원 | D1, D2, U9, Rldoen | 외부 5V 인입 → 역전압 보호 → LDO 로 3.3V 생성 | J3 (5V IN) |
| MCU 코어 | U1, Y1, VCAP, R4, LV | 전체 제어. 화면 합성·프로토콜 처리·주변장치 구동 | J5 (SWD) |
| 외장 메모리 | U2 (FMC 16bit) | 프레임버퍼 + 존(영역) 픽셀 데이터 저장 | — |
| 이더넷 | U3, Y2, R3, R7, J1 | RMII PHY. TCP 서버로 표출 명령 수신 / 상태 푸시 | J1 (RJ45) |
| LED 출력 1 | U5, U6, U7 | 3.3V 로직을 5V 로 시프트하여 HUB75 패널 구동 | J2 (HUB75 #1) |
| LED 출력 2 | U10 | 2번째 HUB75 계통의 RGB 6선 시프트 | J6 (HUB75 #2) |
| RS485 | U4, R5 | 절연형 반이중 시리얼. 폴백 통신 및 현장 설정 | J4 (A/B/ISOGND) |
| 설정·표시 | SW1, LED1, R6 | 보드 주소(→IP) 설정, 동작 상태 표시 | — |

## 3.1 신호 흐름

PC → (이더넷 TCP 5000) → J1 → U3(PHY, RMII) → U1(ETH MAC) → 프로토콜 파서 → 존 데이터를 U2(SDRAM)에 기록 → 화면 합성 → 프레임버퍼(SDRAM) → U1 GPIO → U5/U6/U7/U10(레벨시프터) → J2/J6 → LED 패널

# 4. 부품 구성

넷리스트 상 총 74개 부품(마운팅홀 4개 포함), 123개 넷입니다. 능동 소자와 커넥터·수동 소자를 나누어 정리합니다.

표 4-1. 능동 소자 및 주요 부품

| Ref | 부품 | 풋프린트 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | STM32H743ZIT6 | LQFP-144 (20x20, 0.5mm) | 메인 MCU. Cortex-M7 480MHz, FMC/ETH/TIM/USART |
| U2 | MT48LC16M16A2 | TSOP-II-54 (22.2x10.16, 0.8mm) | SDR SDRAM, 16bit 버스. 프레임버퍼 + 존 풀 |
| U3 | LAN8742A-CZ-TR | QFN-24-1EP (4x4, EP 2.15x2.15) | 10/100 이더넷 PHY, RMII |
| U4 | ADM2582EBRWZ | SOIC-20W (7.5x12.8, 1.27mm) | 절연형 RS485 트랜시버 (절연 DC-DC 내장) |
| U5 | 74HCT245 | SOIC-20W | 레벨시프터 #1 : HUB75 RGB (3.3V→5V) |
| U6 | 74HCT245 | SOIC-20W | 레벨시프터 #2 : 행주소 A~E |
| U7 | 74HCT245 | SOIC-20W | 레벨시프터 #3 : CLK / LAT / OE |
| U10 | 74HCT245 | SOIC-20W | 레벨시프터 #4 : 2번 HUB75 출력 RGB |
| U9 | AP2112K-3.3 | SOT-23-5 | 5V → 3.3V LDO (MCU/SDRAM/PHY 전원) |
| Y1 | 25MHz 크리스털 | SMD 3.2x1.5 2pin | MCU HSE (→ PLL1 → 480MHz) |
| Y2 | 25MHz 크리스털 | SMD 3.2x1.5 2pin | PHY 기준 클럭 (→ RMII 50MHz 출력) |
| D1 | Schottky (역전압) | D_SMB | 입력 역전압 보호 (직렬) |
| D2 | TVS 5V | D_SMA | +5V 서지/과전압 보호 |
| LED1 | LED (상태표시) | 0805 | 펌웨어 하트비트 / 상태 표시 |

표 4-2. 커넥터 · 수동 소자

| Ref | 값 / 사양 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| J1 | RJ45 마그잭 HR911105A | 이더넷 (마그네틱 내장) |
| J2 | IDC 2x8 헤더 | HUB75 출력 #1 |
| J6 | IDC 2x8 헤더 | HUB75 출력 #2 |
| J3 | 터미널블록 2P (5.00mm) | +5V 전원 입력 |
| J4 | 터미널블록 3P (5.00mm) | RS485 (A / B / ISOGND) |
| J5 | 핀헤더 2x5 (2.54mm) | SWD 디버그 (Cortex Debug 표준) |
| SW1 | DIP 스위치 3P (슬라이드) | 보드 주소 0~7 설정 (→ IP 마지막 옥텟) |
| LV | 페라이트 비드 (0805) | +3V3 → VDDA 필터 |
| R3 | 12.4kΩ (0805) | PHY RBIAS 기준 저항 |
| R4 | 10kΩ (0805) | BOOT0 풀다운 |
| R5 | 120Ω (0805) | RS485 종단 저항 |
| R6 | 1kΩ (0805) | 상태 LED 전류제한 |
| R7 | 10kΩ (0805) | PHY 주소 스트랩 (PHYAD0 = 0) |
| Rldoen | 100kΩ (0805) | LDO EN 풀업 (+5V) |
| C×39 | 100nF (0805) | 디커플링 (아래 6.1 / 부록 A 참조) |
| CY1a/b, CY2a/b | 18pF (0805) | Y1 / Y2 로드 커패시터 |
| MH×4 | M3 마운팅홀 (3.2mm) | 케이스 체결 |

디커플링 커패시터는 100nF 39개(MCU 11, SDRAM 5, PHY 4, RS485 1, 레벨시프터 4, 전원 5, VDDA 2, NRST 1, VCAP 2, 벌크 2, 기타)로 구성되어 있습니다. 벌크 커패시터(10µF·22µF·4.7µF)는 현재 BOM 에 없습니다 — 14장 항목 B 를 확인하십시오.

# 5. 전원부

## 5.1 전원 트리

보드는 외부에서 5V 를 단일 인입받습니다. 24V 벅 컨버터는 최종본에서 제외되었으며, LED 패널 전원은 보드를 거치지 않고 외부 SMPS 에서 직접 공급하는 구성입니다.

J3 (5V IN) → D1 (직렬 쇼트키, 역전압 보호) → +5V 레일 → U9 (AP2112K-3.3) → +3V3 레일 → LV (페라이트) → VDDA

표 5-1. 전원 넷 상세

| 넷 | 연결 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| VIN5 | J3.1 → D1.2 | 외부 5V 인입 (보호 다이오드 입력측) |
| +5V | D1.1, D2.1, U9.1(VIN), Rldoen.1, U5/U6/U7/U10 의 1(DIR)·20(VCC), Cin1·Cin2·CinL·Cu5·Cu6·Cu7·Cu10 | 보호 후 5V 레일. HUB75 레벨시프터 고전압측 전원 |
| LDO_EN | Rldoen.2 → U9.3 (EN) | 100kΩ 풀업 → LDO 상시 인에이블 |
| +3V3 | U9.5(VOUT) → U1 전원핀 14, U2 전원핀 7, U3 3핀, U4.2/8, J5.1, LV.1 및 디커플링 24개 | 로직 주 전원 |
| VDDA | LV.2 → U1.32 / U1.33 | 페라이트 비드로 분리된 아날로그 전원 |
| GND | 단일 접지 넷 (86 노드). J3.2, 각 IC 접지핀·열패드, 커넥터 GND 핀, SW1.4~6 | L2 전면 접지 플레인 권장 |
| RS_VISO / RS_ISOGND | U4 절연측 (ADM2582E 내장 DC-DC) | 보드 GND와 갈바닉 분리. J4.3 로만 인출 |

## 5.2 각 레일이 담당하는 부하

| 레일 | 공급 대상 |
| --- | --- |
| +5V | U9 입력, 레벨시프터 U5 · U6 · U7 · U10 의 VCC 및 DIR 핀 |
| +3V3 | U1 전원핀 14개, U2 전원핀 7개, U3 3개(VDDIO/VDD1A/VDD2A), U4 비절연측(VDD1 2핀), J5.1(SWD 기준전압) |
| VDDA | U1.33 (VDDA) 및 U1.32 (VREF+). 페라이트 비드 LV 로 +3V3 에서 분리 |
| RS_VISO | U4 절연측 전용. ADM2582E 내장 DC-DC 가 생성하며 외부 공급 없음 |

## 5.3 전원 관련 주의

- LDO EN 은 Rldoen 100kΩ 로 +5V 에 풀업되어 상시 인에이블입니다. 별도 전원 시퀀싱 제어는 없습니다.

- D1 은 직렬 쇼트키로, 순방향 전압강하만큼 +5V 레일이 낮아집니다. 레벨시프터 출력 하이 레벨과 패널 입력 임계에 여유가 있는지 확인하십시오(14장 G).

- 보호 소자는 D2(+5V TVS) 1개뿐입니다. RS485 및 이더넷 라인 보호는 별도 검토가 필요합니다(14장 E · F).

- GND 는 단일 넷(86 노드)입니다. RS485 절연측(RS_ISOGND)만 갈바닉 분리되어 있습니다.

# 6. MCU 코어 (U1 · STM32H743ZIT6)

메인 MCU 는 STM32H743ZIT6 (Cortex-M7, LQFP-144) 입니다. HSE 25MHz 를 PLL1 으로 체배하여 SYSCLK 480MHz (VOS0) 로 동작하며, AXI/AHB 240MHz · APB 120MHz · Flash 4WS 구성입니다.

## 6.1 전원 · 접지 핀 배정

| 구분 | 핀 번호 | 개수 | 디커플링 |
| --- | --- | --- | --- |
| +3V3 (VDD/VBAT) | 6, 17, 30, 39, 52, 62, 72, 84, 95, 108, 121, 131, 143, 144 | 14 | Cu1_1 ~ Cu1_11 (100nF) |
| GND (VSS/VSSA) | 16, 31, 38, 51, 61, 83, 94, 107, 120, 130 | 10 | — |
| VDDA / VREF+ | 33 / 32 | 2 | Cvdda + Cvdda2, LV 페라이트 |
| VCAP | 71, 106 | 2 | VCAP + VCAPb |

U1.144 가 +3V3 넷에 포함되어 있습니다. LQFP-144 패키지에서 144번 핀이 VSS 인 경우 전원 단락이 되므로, 캡처 확정 전에 데이터시트 핀표로 반드시 대조하십시오(14장 항목 C).

## 6.2 클럭 · 리셋 · 부트 · 디버그 · 상태

| 넷 | MCU 핀 (번호) | 연결 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| HSE_IN | PH0 (23) | Y1.1 + CY1a 18pF → GND | MCU HSE 25MHz 입력 |
| HSE_OUT | PH1 (24) | Y1.2 + CY1b 18pF → GND | MCU HSE 25MHz 출력 |
| NRST | U1.25 | Cnrst 100nF → GND, J5.10 | 리셋. SWD 커넥터에서 구동 가능 |
| BOOT0 | U1.138 | R4 10kΩ → GND | 부트 모드 = 내장 플래시 (기본) |
| VCAP | U1.71 / U1.106 | VCAP + VCAPb → GND | 코어 레귤레이터 안정화 캡 (2개소) |
| VDDA | U1.32 (VREF+) / U1.33 (VDDA) | LV 페라이트 ← +3V3, Cvdda + Cvdda2 | 아날로그 전원. VREF+ 와 공통 넷 |
| SWDIO | PA13 (105) | J5.2 | SWD 데이터 |
| SWCLK | PA14 (109) | J5.4 | SWD 클럭 |
| LED_ST | PB14 (75) | R6 1kΩ → LED1 → GND | 상태 LED |
| ADDR0 | PE2 (1) | SW1.1 (다른 극 GND) | 주소 비트 0, 내부 풀업 |
| ADDR1 | PE3 (2) | SW1.2 | 주소 비트 1, 내부 풀업 |
| ADDR2 | PE4 (3) | SW1.3 | 주소 비트 2, 내부 풀업 |

## 6.3 SWD 커넥터 (J5, 2×5 핀헤더)

| 핀 | 신호 | 핀 | 신호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +3V3 (기준전압) | 2 | SWDIO ← PA13 |
| 3 | GND | 4 | SWCLK ← PA14 |
| 5 | GND | 6 | (미사용) |
| 7 | (미사용) | 8 | (미사용) |
| 9 | GND | 10 | nRESET ← NRST |

# 7. 외장 SDRAM (U2)

U2 는 FMC SDRAM 뱅크1에 16비트 폭으로 연결됩니다. 이 메모리가 v2 의 핵심 변경점으로, 프레임버퍼(더블버퍼 · BCM 플레인)와 존 픽셀 데이터 풀을 모두 담습니다. v1 에서 내장 CCM 48KB 로 제한되던 표출 폭이 대폭 확장되어, 긴 풀컬러 스크롤 배너를 저장형으로 처리할 수 있습니다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 부품 (BOM v0.4) | MT48LC16M16A2, TSOP-II-54 |
| 버스 폭 | 16 bit (DQ0~DQ15), 바이트 마스크 LDQM / UDQM |
| 주소선 | A0~A12 (13개 배선) + BA0 / BA1 (뱅크 4개) |
| FMC 뱅크 | SDRAM Bank1 (SDNE0 / SDCKE0) |
| SDRAM 클럭 | HCLK/2 = 120MHz, CAS Latency 2, ReadBurst Enable, RPipe 1 |
| 타이밍 시작값 | TMRD=2, TXSR=8, TRAS=5, TRC=7, TWR=3, TRP=2, TRCD=2 (실보드 확정 필요) |

설계 문서와 CubeMX 가이드는 16MB(행주소 12비트) 기준으로 작성되어 있으나, BOM 부품 MT48LC16M16A2 는 16M×16 = 32MB (행주소 13비트) 입니다. 주소선 13개가 모두 배선되어 있어 하드웨어는 대응 가능하지만, FMC RowBits 설정과 펌웨어 존 풀 크기를 부품에 맞춰 확정해야 합니다(14장 항목 D).

표 7-1. 주소 버스

| 넷 | MCU 포트 | MCU 핀 | SDRAM 신호 | SDRAM 핀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDA0 | PF0 | 10 | A0 | 23 |
| SDA1 | PF1 | 11 | A1 | 24 |
| SDA2 | PF2 | 12 | A2 | 25 |
| SDA3 | PF3 | 13 | A3 | 26 |
| SDA4 | PF4 | 14 | A4 | 29 |
| SDA5 | PF5 | 15 | A5 | 30 |
| SDA6 | PF12 | 50 | A6 | 31 |
| SDA7 | PF13 | 53 | A7 | 32 |
| SDA8 | PF14 | 54 | A8 | 33 |
| SDA9 | PF15 | 55 | A9 | 34 |
| SDA10 | PG0 | 56 | A10 | 22 |
| SDA11 | PG1 | 57 | A11 | 35 |
| SDA12 | PG2 | 87 | A12 | 36 |

표 7-2. 데이터 버스

| 넷 | MCU 포트 | MCU 핀 | SDRAM 신호 | SDRAM 핀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD0 | PD14 | 85 | DQ0 | 2 |
| SDD1 | PD15 | 86 | DQ1 | 4 |
| SDD2 | PD0 | 114 | DQ2 | 5 |
| SDD3 | PD1 | 115 | DQ3 | 7 |
| SDD4 | PE7 | 58 | DQ4 | 8 |
| SDD5 | PE8 | 59 | DQ5 | 10 |
| SDD6 | PE9 | 60 | DQ6 | 11 |
| SDD7 | PE10 | 63 | DQ7 | 13 |
| SDD8 | PE11 | 64 | DQ8 | 42 |
| SDD9 | PE12 | 65 | DQ9 | 44 |
| SDD10 | PE13 | 66 | DQ10 | 45 |
| SDD11 | PE14 | 67 | DQ11 | 47 |
| SDD12 | PE15 | 68 | DQ12 | 48 |
| SDD13 | PD8 | 77 | DQ13 | 50 |
| SDD14 | PD9 | 78 | DQ14 | 51 |
| SDD15 | PD10 | 79 | DQ15 | 53 |

표 7-3. 제어 신호

| 넷 | MCU 포트 | MCU 핀 | SDRAM 신호 | SDRAM 핀 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA0 | PG4 | 89 | BA0 | 20 | 뱅크 주소 0 |
| SDBA1 | PG5 | 90 | BA1 | 21 | 뱅크 주소 1 |
| SDCLK | PG8 | 93 | CLK | 38 | SDRAM 클럭 (HCLK/2 = 120MHz) |
| SDCKE | PC3 | 29 | CKE | 37 | 클럭 인에이블 (FMC SDCKE0) |
| SDCS | PC2 | 28 | /CS | 19 | 칩 셀렉트 (FMC SDNE0) |
| SDRAS | PF11 | 49 | /RAS | 18 | 행 어드레스 스트로브 |
| SDCAS | PG15 | 132 | /CAS | 17 | 열 어드레스 스트로브 |
| SDWE | PC0 | 26 | /WE | 16 | 라이트 인에이블 |
| SDDQM0 | PE0 | 141 | LDQM | 15 | 하위 바이트 마스크 (FMC NBL0) |
| SDDQM1 | PE1 | 142 | UDQM | 39 | 상위 바이트 마스크 (FMC NBL1) |

U2 전원: VDD/VDDQ = +3V3 (핀 1, 3, 9, 14, 27, 43, 49) / VSS·VSSQ = GND (핀 6, 12, 28, 41, 46, 52, 54). 디커플링 Cu2_1~Cu2_4 + Cu2b (100nF). 핀 40 은 NC 입니다.

# 8. 이더넷 (U3 + J1)

LAN8742A PHY 를 RMII 로 연결한 10/100 이더넷 인터페이스입니다. PHY 가 Y2(25MHz)를 받아 50MHz RMII 기준 클럭을 생성하여 MCU(PA1)로 공급하는 구성이므로, MCU 측에는 별도의 50MHz 오실레이터가 필요하지 않습니다.

표 8-1. RMII 인터페이스 (MCU ↔ PHY)

| 넷 | MCU 포트 | MCU 핀 | PHY 핀 | PHY 신호 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RMII_REFCLK | PA1 | 35 | 14 | nINT / REFCLKO | PHY가 50MHz 기준클럭을 MCU로 출력 |
| RMII_MDIO | PA2 | 36 | 12 | MDIO | 관리 인터페이스 데이터 |
| RMII_MDC | PC1 | 27 | 13 | MDC | 관리 인터페이스 클럭 |
| RMII_CRSDV | PA7 | 43 | 11 | CRS_DV / MODE2 | 캐리어 감지 + 데이터 유효 |
| RMII_RXD0 | PC4 | 44 | 8 | RXD0 / MODE0 | 수신 데이터 0 |
| RMII_RXD1 | PC5 | 45 | 7 | RXD1 / MODE1 | 수신 데이터 1 |
| RMII_TXEN | PG11 | 126 | 16 | TXEN | 송신 인에이블 |
| RMII_TXD0 | PG13 | 128 | 17 | TXD0 | 송신 데이터 0 |
| RMII_TXD1 | PG14 | 129 | 18 | TXD1 | 송신 데이터 1 |
| PHY_nRST | PD3 | 117 | 15 | nRST | PHY 하드웨어 리셋 (GPIO) |

표 8-2. PHY 보조 회로

| 넷 | PHY 핀 | 연결 부품 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHY_X1 | U3.5 (XTAL1) | Y2.1 + CY2a 18pF → GND | 25MHz 발진 입력 |
| PHY_X2 | U3.4 (XTAL2) | Y2.2 + CY2b 18pF → GND | 25MHz 발진 출력 |
| PHY_VDDCR | U3.6 (VDDCR) | Cvddcr 100nF → GND | 내부 코어 레귤레이터 출력 캡 |
| PHY_RBIAS | U3.24 (RBIAS) | R3 12.4kΩ → GND | 송신 전류 기준 저항 |
| PHYAD0 | U3.10 (RXER/PHYAD0) | R7 10kΩ → GND | PHY 주소 = 0 확정 스트랩 |
| +3V3 | U3.1 / U3.9 / U3.19 | Cu3_1/2/3 100nF 각 | VDDIO / VDD1A / VDD2A |
| GND | U3.25 (열패드 EP) | 다수 비아 | 접지 및 방열 |

표 8-3. PHY ↔ RJ45 차동 라인

| 넷 | PHY | RJ45 (J1) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| ETH_TXP | U3.21 (TXP) | J1.1 (TD+) | 송신 차동 + |
| ETH_TXN | U3.20 (TXN) | J1.2 (TD−) | 송신 차동 − |
| ETH_RXP | U3.23 (RXP) | J1.3 (RD+) | 수신 차동 + |
| ETH_RXN | U3.22 (RXN) | J1.6 (RD−) | 수신 차동 − |

## 8.1 PHY 스트랩 설정

- PHYAD : R7 10kΩ 풀다운으로 PHY 주소 = 0 으로 확정했습니다.

- MODE (RXD0/RXD1/CRS_DV) 및 REGOFF 는 LAN8742 내부 기본값(RMII 모드 · 내부 레귤레이터 ON)을 사용합니다. RMII 고속 신호선에 스트랩 저항을 달지 않아 신호 무결성을 확보하는 데이터시트 권장 구성입니다.

- PHY_nRST 는 PD3 로 제어합니다. 전원 안정 후 펌웨어가 리셋을 해제합니다.

J1 의 미사용 페어 종단(밥스미스 저항 네트워크), 마그네틱 센터탭 처리, 섀시 GND 단일점 접속이 현재 넷리스트에 없습니다. EMC 및 서지 대응을 위해 레이아웃 전에 결정하십시오(14장 항목 E).

# 9. LED 패널 출력 (HUB75 2계통)

## 9.1 구성

MCU 의 3.3V GPIO 를 74HCT245 로 5V 로 변환하여 HUB75 패널에 공급합니다. 245 는 모두 DIR = +5V (A→B 방향 고정), /OE = GND (상시 활성)로 결선되어 단방향 버퍼로 동작합니다.

| Ref | 담당 신호 | 출력 커넥터 |
| --- | --- | --- |
| U5 | RGB 6선 (R1 G1 B1 R2 G2 B2) — 1번 출력 | J2 |
| U6 | 행주소 5선 (A B C D E) — 두 출력 공유 | J2 + J6 |
| U7 | CLK / LAT / OE — 두 출력 공유 | J2 + J6 |
| U10 | RGB 6선 (R1' G1' B1' R2' G2' B2') — 2번 출력 | J6 |

두 출력은 RGB 데이터만 독립이고 행주소·클럭·래치·출력인에이블은 공유합니다. 따라서 시프트 루프가 하나의 공유 클럭으로 1번과 2번 RGB 를 동시에 내보내며, 두 패널 군의 리프레시가 자동으로 동기화됩니다.

표 9-1. HUB75 출력 #1 (MCU → U5/U6/U7 → J2)

| 넷 | 포트 | 핀 | 245 A→B | 출력 넷 | 커넥터 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H_R1 | PB0 | 46 | U5.2 → U5.18 | J_R1 | J2.1 | 상단 절반 R |
| H_G1 | PB1 | 47 | U5.3 → U5.17 | J_G1 | J2.2 | 상단 절반 G |
| H_B1 | PB2 | 48 | U5.4 → U5.16 | J_B1 | J2.3 | 상단 절반 B |
| H_R2 | PB3 | 133 | U5.5 → U5.15 | J_R2 | J2.5 | 하단 절반 R |
| H_G2 | PB4 | 134 | U5.6 → U5.14 | J_G2 | J2.6 | 하단 절반 G |
| H_B2 | PB5 | 135 | U5.7 → U5.13 | J_B2 | J2.7 | 하단 절반 B |
| H_A | PC6 | 96 | U6.2 → U6.18 | J_A | J2.9 / J6.9 | 행주소 A |
| H_B | PC7 | 97 | U6.3 → U6.17 | J_B | J2.10 / J6.10 | 행주소 B |
| H_C | PC8 | 98 | U6.4 → U6.16 | J_C | J2.11 / J6.11 | 행주소 C |
| H_D | PC9 | 99 | U6.5 → U6.15 | J_D | J2.12 / J6.12 | 행주소 D |
| H_E | PC10 | 111 | U6.6 → U6.14 | J_E | J2.8 / J6.8 | 행주소 E (1/32 스캔) |
| H_CLK | PB6 | 136 | U7.2 → U7.18 | J_CLK | J2.13 / J6.13 | 시프트 클럭 (공유) |
| H_LAT | PB7 | 137 | U7.3 → U7.17 | J_LAT | J2.14 / J6.14 | 래치 (공유) |
| H_OE | PB8 | 139 | U7.4 → U7.16 | J_OE | J2.15 / J6.15 | 출력 인에이블 = TIM4_CH3 PWM |

표 9-2. HUB75 출력 #2 (MCU → U10 → J6)

| 넷 | 포트 | 핀 | 245 A→B | 출력 넷 | 커넥터 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2_R1 | PD11 | 80 | U10.2 → U10.18 | J2_R1 | J6.1 | 2번 출력 상단 R |
| H2_G1 | PD12 | 81 | U10.3 → U10.17 | J2_G1 | J6.2 | 2번 출력 상단 G |
| H2_B1 | PD13 | 82 | U10.4 → U10.16 | J2_B1 | J6.3 | 2번 출력 상단 B |
| H2_R2 | PG6 | 91 | U10.5 → U10.15 | J2_R2 | J6.5 | 2번 출력 하단 R |
| H2_G2 | PG7 | 92 | U10.6 → U10.14 | J2_G2 | J6.6 | 2번 출력 하단 G |
| H2_B2 | PG9 | 124 | U10.7 → U10.13 | J2_B2 | J6.7 | 2번 출력 하단 B |

표 9-3. J2 · J6 커넥터 핀맵 (IDC 2×8, HUB75 표준)

| 핀 | 신호 | 핀 | 신호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 (상단 R) | 2 | G1 (상단 G) |
| 3 | B1 (상단 B) | 4 | GND |
| 5 | R2 (하단 R) | 6 | G2 (하단 G) |
| 7 | B2 (하단 B) | 8 | E (행주소 E) |
| 9 | A (행주소 A) | 10 | B (행주소 B) |
| 11 | C (행주소 C) | 12 | D (행주소 D) |
| 13 | CLK | 14 | LAT |
| 15 | OE (액티브 로우) | 16 | GND |

J2 · J6 에는 +5V 공급 핀이 없습니다(4·16번 GND, 8번은 행주소 E). LED 패널 전원은 외부 SMPS 에서 패널로 직접 공급하는 것을 전제로 합니다.

## 9.2 밝기 및 리프레시 제어

- 색 계조는 BCM(Binary Code Modulation) 방식으로, TIM1 업데이트 인터럽트가 플레인 시퀀서 역할을 합니다.

- 전역 밝기는 OE 핀(PB8)에 연결된 TIM4_CH3 하드웨어 PWM(Period 255)으로 조절합니다.

- 대형 구성(다열 체인·다단)에서는 TIM3 + DMA1 이 GPIOB->BSRR 로 픽셀 데이터를 자동 시프트하여 CPU 부하 없이 리프레시를 확보합니다. 픽셀당 2워드([RGB+CLK 저], [CLK 고])를 행버퍼에 채우는 방식이며 추가 부품이 필요 없습니다.

- 픽셀 클럭 주기(TIM3 Period)와 플레인 시간은 실보드에서 스코프로 튜닝합니다. LED 모듈 허용 클럭(일반적으로 25MHz 이내)을 넘지 않아야 합니다.

# 10. RS485 및 보드 설정

## 10.1 RS485 (U4 · ADM2582E)

ADM2582E 는 절연형 반이중 RS485 트랜시버로, 절연 전원용 DC-DC 를 내장하고 있어 외부 절연 전원이 필요 없습니다. 이더넷이 주 전송 경로이며 RS485 는 폴백 통신 및 현장 설정용으로 유지합니다. 통신 속도는 460800 8N1 입니다.

| 넷 | MCU 핀 (번호) | U4 핀 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| U2TX | PD5 (119) | U4.7 (TxD) | USART2_TX, AF7 |
| U2RX | PD6 (122) | U4.4 (RxD) | USART2_RX, AF7 |
| U2DE | PD4 (118) | U4.5 (/RE) + U4.6 (DE) | 송수신 방향 제어 (1 = 송신) |
| +3V3 | — | U4.2 (VDD1) / U4.8 (VDD1) | 비절연측 전원, Cu4 100nF |
| GND | — | U4.1 / U4.3 / U4.9 / U4.10 | 비절연측 접지 |
| RS_VISO | — | U4.12 / U4.19 | 절연측 전원 (내장 DC-DC 출력), Cviso 100nF |
| RS_ISOGND | — | U4.11 / U4.14 / U4.16 / U4.20 → J4.3 | 절연측 접지 (보드 GND와 분리) |
| RS485_A | — | U4.18 (A) + U4.13 (Y) → J4.1 | 반이중 A 라인, R5 120Ω 종단 |
| RS485_B | — | U4.15 (Z) + U4.17 (B) → J4.2 | 반이중 B 라인, R5 120Ω 종단 |

- DE 와 /RE 를 하나의 GPIO(PD4)로 묶어 반이중 방향을 제어합니다. 1 = 송신.

- A/B 라인은 Y-A, Z-B 를 각각 단락한 표준 반이중 결선이며, R5 120Ω 종단이 보드에 실장되어 있습니다.

- 절연측 접지(RS_ISOGND)는 보드 GND 와 완전히 분리되어 J4.3 으로만 인출됩니다. 레이아웃에서 두 영역 사이 구리를 모든 층에서 분리해야 합니다.

## 10.2 주소 딥스위치 (SW1) 와 IP 규칙

SW1 은 3비트 슬라이드 딥스위치로, 한쪽 극이 PE2/PE3/PE4, 반대 극이 GND 입니다. MCU 내부 풀업을 사용하므로 외부 풀업 저항이 없으며, 스위치 ON = GND 연결 = 논리 0 이므로 펌웨어가 반전하여 읽습니다. 이 값 하나가 프로토콜 주소와 IP 마지막 옥텟을 동시에 결정하기 때문에 4대가 동일 펌웨어로 동작합니다.

IP = 192.168.10.(10 + 주소)   ·   PC / 게이트웨이 = 192.168.10.1   ·   TCP 포트 5000

| 주소 | SW1 (비트0/1/2) | 할당 IP | 설치 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 꺼짐 / 꺼짐 / 꺼짐 | 192.168.10.10 | (예비) |
| 1 | 켜짐 / 꺼짐 / 꺼짐 | 192.168.10.11 | 전면 |
| 2 | 꺼짐 / 켜짐 / 꺼짐 | 192.168.10.12 | 측면 |
| 3 | 켜짐 / 켜짐 / 꺼짐 | 192.168.10.13 | 후면 |
| 4 | 꺼짐 / 꺼짐 / 켜짐 | 192.168.10.14 | 승객 |
| 5~7 | — | 192.168.10.15 ~ .17 | 예비 |

## 10.3 상태 표시 LED

LED1 은 PB14 → R6(1kΩ) → LED 애노드 → 캐소드 GND 구성입니다. 펌웨어가 부팅 진행, 링크 상태, 정상 동작 하트비트를 이 LED 로 표시합니다.

# 11. 펌웨어 인터페이스

하드웨어 담당자가 알아야 할 범위에서 펌웨어측 요구사항을 정리합니다. 상세는 CubeMX_H743_설정가이드.md 와 펌웨어 패키지를 참조하십시오.

## 11.1 CubeMX 주변장치 설정

| 주변장치 | 설정 |
| --- | --- |
| RCC / 클럭 | HSE = 25MHz 크리스털, LSI on(IWDG). PLL1: DIVM1=5, DIVN1=192, DIVP1=2 → SYSCLK 480MHz, VOS0. AXI/AHB 240MHz, APB1~4 120MHz, Flash 4WS |
| FMC SDRAM1 | Bank1. ColumnBits=9, RowBits=12*, DataWidth=16, InternalBanks=4, CAS=2, SDClock=HCLK/2(120MHz), ReadBurst=Enable, RPipe=1. 타이밍 시작값 TMRD=2 / TXSR=8 / TRAS=5 / TRC=7 / TWR=3 / TRP=2 / TRCD=2 |
| ETH | Mode = RMII, PHY = LAN8742. DMA 디스크립터·RX 풀은 D2 SRAM(0x30000000) 비캐시 영역(.lwip_sec + MPU) |
| LWIP | 활성, RAW / NO_SYS. Static IP (딥스위치로 마지막 옥텟 결정), TCP 서버 포트 5000 |
| GPIO (HUB75) | PB0~PB8, PC6~PC10, PD11~PD13, PG6/PG7/PG9 — 전부 Output PP, Very High Speed |
| TIM1 | Base + Update Interrupt (BCM 플레인 시퀀서). NVIC TIM1_UP_IRQn 활성 |
| TIM4_CH3 | PB8 AF2, PWM, Period 255 — OE 밝기 제어 |
| TIM3 + DMA1 | TIM3 Base + TIM3_UP DMA (mem→periph, 32bit, MemInc) → GPIOB->BSRR. DMA 시프트아웃용 |
| USART2 | PD5=TX / PD6=RX (AF7), PD4=DE(GPIO). 460800 8N1, NVIC 활성 |
| 기타 | IWDG1 약 500ms(LSI). SWD = PA13/PA14. I-Cache on, D-Cache 는 ETH DMA MPU 설정과 함께 |

* RowBits 값은 실제 실장 SDRAM 부품에 맞춰 확정해야 합니다(14장 D).

## 11.2 통신 프로토콜

프레임 형식은 RS485 와 TCP 가 동일합니다. STX(0x02) · ADDR · LEN(2바이트, 빅엔디안) · OPCODE · PAYLOAD · SUM · ETX(0x03) 구조이며, SUM 은 ADDR 부터 마지막 페이로드 바이트까지의 8비트 합입니다. 주소 0xFF 는 브로드캐스트입니다.

| OP | 이름 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 0x20 | OP_ZONE_LAYOUT | 존(영역) 레이아웃 정의 — 위치·크기·스크롤 속성 |
| 0x21 | OP_ZONE_BITMAP | 존 픽셀 데이터 전송 (SDRAM 존 풀에 기록) |
| 0x22 | OP_PRESENT | 합성 후 프레임버퍼 스왑 (표출 반영) |
| 0x12 | OP_DISPLAY | 표시 on/off, 전역 밝기 |
| 0x13 | OP_STATUS | 상태 조회 (프레임 카운터·오류수 등) |
| 0x14 | OP_CONFIG | 보드 설정 — 패널 크기·열수·단수·출력수·지그재그·스캔·색심도. 플래시 저장 |
| 0x15 | OP_SETBOOTIMG | 전원 인가 시 표시할 부팅 이미지를 플래시에 저장 |
| 0x16 | OP_ZONEPROG | 존별 스크롤/정지표시 완료 상태. TCP 연결에서는 컨트롤러가 능동 푸시 |
| 0x1F | OP_ACKNAK | 응답 프레임 (NAK 코드 0x01 체크섬 ~ 0x06 버퍼) |

## 11.3 런타임 설정 (재컴파일 불필요)

패널 크기, 체인 열 수, 단 수, 출력 수, 출력당 단 수, 지그재그 여부, 스캔 방식, 색심도는 모두 설정값이며 커미셔닝 시 PC 가 OP 0x14 로 1회 전송하면 플래시에 저장됩니다. 따라서 설치 사인이 달라져도 동일한 바이너리로 대응할 수 있습니다. 확정 구성은 4단 · 출력 2계통 · 출력당 2단 · 지그재그(16열)이며, 짝수 단은 X·Y 를 반전하여 물리 배선(짧은 점프 케이블)을 소프트웨어가 보정합니다.

## 11.4 검증 현황

- 하드웨어 독립 코어(존 합성 · 프로토콜 · 감마 · ABL · 부팅이미지) 호스트 유닛테스트 72/72 통과

- 월 레이아웃 매퍼 호스트 테스트 13/13 통과, DMA 행버퍼 생성 로직 8/8 통과

- H743 타겟 전체(코어 + BSP + net/sdram)를 공식 STM32H7 HAL 헤더로 -Wall -Wextra 경고 0개 컴파일 확인

- net_tcp.c 는 lwIP 미들웨어 의존이므로 CubeMX 프로젝트에서 링크·실보드 검증이 필요합니다.

# 12. PCB 레이아웃 요구사항

아래 항목은 제조 및 동작의 전제 조건입니다. 넷리스트를 임포트한 뒤 규칙 기반으로 레이아웃하고, 단락 0건 · DRC 0건을 확인한 후 거버를 출력하십시오.

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 층 구성 | 4층. L1 = 신호 / L2 = 통 GND 플레인 / L3 = +3V3 플레인 / L4 = 신호 + 넓은 +5V 폴리곤 |
| 트랙폭 | 신호 ≥ 0.20mm. +5V·+3V3·GND 전원 배선은 전류에 맞춰 확대 |
| 클리어런스 | ≥ 0.20 ~ 0.25mm (제조사 규칙 중 큰 값) |
| 비아 | 홀 0.3mm / 랜드 0.6mm 이상. via-in-pad 금지 — 파인피치는 필드 비아 + 짧은 스텁으로 팬아웃 |
| SDRAM | SDD0~15 / SDA0~12 를 그룹 단위 길이매칭. SDCLK 는 규정 스큐 내, 전 구간 연속 GND 기준면 유지 |
| 이더넷 | ETH_TXP/N · ETH_RXP/N 100Ω 차동, 페어 내 길이매칭. PHY↔RJ45 최단, 하부 GND 분리 규칙 준수 |
| RMII | REFCLK 포함 9선 최단 배선, 스터브 최소화. 스트랩 저항(R7)은 PHY 근처 |
| 디커플링 | 100nF 은 각 전원핀에 최근접(같은 면, 짧은 비아). PHY VDDCR·RBIAS 는 U3 바로 옆 |
| 열패드 | U3(QFN EP) 및 U4 열패드에 스티칭 비아 다수 |
| 절연 | U4 비절연측 ↔ 절연측 사이 구리 완전 분리(플레인 포함), 연면/공간거리 확보 |
| 필수 조건 | 단락 0건 / DRC 0건 통과가 제조 전제 |

## 12.1 배치 권고

- U1 을 보드 중앙에 두고, U2(SDRAM)를 FMC 핀이 몰린 면(PD/PE/PF/PG)에 최단 거리로 인접 배치합니다.

- U3(PHY)와 J1(RJ45)은 보드 가장자리에 붙여 차동 라인을 최단으로 만듭니다. Y2 · R3 는 U3 바로 옆에 둡니다.

- U5 · U6 · U7 은 J2 근처, U10 은 J6 근처에 배치하여 5V 측 배선을 짧게 유지합니다.

- U4(절연 RS485)는 J4 쪽 보드 가장자리에 두고, 절연 경계선을 보드 상에 명확히 구획합니다.

- SW1 과 LED1 은 케이스 조립 후 조작·확인이 가능한 위치인지 기구 담당과 확인하십시오.

# 13. 제조 후 브링업 체크리스트

| 순서 | 항목 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 전원 무부하 확인 | J3 에 5V 인가 전, +5V–GND / +3V3–GND 저항 측정으로 단락 없음 확인 |
| 2 | 전압 확인 | +5V 인가 → D1 후단 전압, U9 출력 +3V3 (3.20~3.40V), VDDA 확인 |
| 3 | 클럭 | Y1 25MHz 발진, PHY REFCLK(PA1) 50MHz 스코프 확인 |
| 4 | MCU 부팅 | SWD(J5) 로 연결, 코어 인식·플래시 기입, 상태 LED(PB14) 점멸 확인 |
| 5 | SDRAM | 셀프테스트(전 영역 write/read/verify) 통과. 실패 시 FMC 타이밍·RowBits 재조정 |
| 6 | HUB75 #1 | J2 에 패널 연결, 테스트 패턴 표출. 리프레시·색심도·고스팅 확인, TIM3 픽셀클럭 튜닝(모듈 상한 ~25MHz) |
| 7 | HUB75 #2 | J6 에 패널 연결, fb2 활성 상태에서 두 출력 동시 표출 확인 |
| 8 | 이더넷 | 링크업(J1 LED), ping, TCP 5000 접속, 프레임 송수신 및 0x16 진행상태 푸시 확인 |
| 9 | 주소 딥스위치 | SW1 값 변경 → 재부팅 후 IP 마지막 옥텟 변경 확인 (192.168.10.11~.14) |
| 10 | RS485 | J4 로 폴백 통신 확인, 종단 저항 유효성 확인 |
| 11 | 장시간 | 정격 밝기·최대 부하로 발열(U9, 레벨시프터) 및 IWDG 리셋 없음 확인 |

# 14. 착수 전 확정이 필요한 사항

넷리스트의 논리 검증은 PASS 이지만(패드-넷 중복 0건, 미해결 핀 0건, 플로팅 넷 0건), 아래 항목은 부품값·보호회로·데이터시트 대조에 관한 것으로 캡처 확정 및 발주 전에 결론을 내려야 합니다. 우선순위 「높음」 항목은 미해결 시 보드가 동작하지 않거나 손상될 수 있습니다.

| # | 항목 | 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | VCAP 커패시터 용량 | U1.71 / U1.106 의 VCAP · VCAPb 가 BOM 상 100nF 입니다. STM32H7 코어 레귤레이터는 데이터시트상 각 2.2µF 급 저ESR 세라믹을 요구합니다. 값 상향 필요 여부를 데이터시트로 확정하십시오. | 높음 |
| B | 벌크 커패시터 부재 | BOM 의 커패시터가 전부 100nF / 18pF 입니다. 전원_보조회로 명세(v0.3)가 요구한 입력 10µF, LDO 입출력 1µF, MCU 벌크 4.7µF, SDRAM 10µF, PHY VDDCR 1µF 가 반영되어 있지 않습니다. | 높음 |
| C | U1.144 전원 배정 | U1.143 과 U1.144 가 모두 +3V3 넷에 있습니다. LQFP-144 핀아웃에서 144번이 VSS 인 경우 전원 단락이 되므로, 데이터시트 핀표로 반드시 대조하십시오. | 높음 |
| D | SDRAM 부품과 설정 불일치 | BOM 부품은 MT48LC16M16A2(16M×16 = 256Mbit / 32MB, 행주소 13비트)인데 설계 문서·CubeMX 가이드는 16MB(행주소 12비트) 기준입니다. 주소선은 A0~A12 13개가 배선되어 있으므로 하드웨어는 대응 가능하나, FMC RowBits 와 펌웨어의 존 풀 크기를 부품에 맞춰 확정해야 합니다. | 높음 |
| E | RJ45 종단 회로 | J1 의 미사용 페어 종단(밥스미스), 마그네틱 센터탭 처리, 섀시 GND(CHGND) 단일점 접속이 넷리스트에 없습니다. EMC/서지 대응을 위해 추가 검토가 필요합니다. | 중간 |
| F | RS485 보호·바이어스 | R5 120Ω 종단만 있고, 실패 안전 바이어스 저항과 A/B 라인 TVS 가 없습니다. 현장 배선 길이·노이즈 환경에 따라 추가하십시오. | 중간 |
| G | 입력 보호 범위 | TVS 는 D2(+5V) 1개입니다. D1 직렬 쇼트키의 순방향 전압강하(약 0.3~0.5V)만큼 +5V 레일이 낮아지므로, 레벨시프터 VOH 와 패널 입력 임계에 여유가 있는지 확인하십시오. | 중간 |
| H | 리셋·부트 조작부 | NRST 는 Cnrst 100nF 와 SWD 커넥터로만 접근하며 리셋 버튼·감시 IC 가 없습니다. BOOT0 도 풀다운만 있고 부트로더 진입용 점퍼가 없습니다. 현장 서비스성을 고려해 결정하십시오. | 낮음 |
| I | 패널 전원 경로 | J2 / J6 커넥터에는 +5V 공급 핀이 없습니다(4·16번 GND, 8번은 E). LED 패널 전원은 외부 SMPS 에서 직접 공급하는 구성을 전제합니다. | 정보 |
| J | VREF+ 공통 넷 | U1.32(VREF+)와 U1.33(VDDA)이 같은 VDDA 넷입니다. ADC 정밀도를 요구하지 않는 용도라 문제 없으나, VREF+ 전용 캡을 별도로 두는 편이 낫습니다. | 낮음 |

# 부록 A. 넷 목록 요약

넷리스트 v0.4 의 123개 넷을 기능별로 분류한 것입니다. 각 넷의 정확한 노드는 컨트롤러v2_넷리스트_v0.4.net 을 참조하십시오.

| 분류 | 넷 수 | 넷 이름 |
| --- | --- | --- |
| 전원 · 접지 | 7 | +5V, +3V3, GND, VIN5, VDDA, VCAP, LDO_EN |
| RS485 절연측 | 2 | RS_VISO, RS_ISOGND |
| SDRAM 주소 | 13 | SDA0 ~ SDA12 |
| SDRAM 데이터 | 16 | SDD0 ~ SDD15 |
| SDRAM 제어 | 10 | SDBA0, SDBA1, SDCLK, SDCKE, SDCS, SDRAS, SDCAS, SDWE, SDDQM0, SDDQM1 |
| 이더넷 RMII | 10 | RMII_REFCLK, RMII_MDIO, RMII_MDC, RMII_CRSDV, RMII_RXD0, RMII_RXD1, RMII_TXEN, RMII_TXD0, RMII_TXD1, PHY_nRST |
| 이더넷 차동 | 4 | ETH_TXP, ETH_TXN, ETH_RXP, ETH_RXN |
| PHY 보조 | 5 | PHY_X1, PHY_X2, PHY_VDDCR, PHY_RBIAS, PHYAD0 |
| HUB75 #1 (MCU측) | 14 | H_R1, H_G1, H_B1, H_R2, H_G2, H_B2, H_A, H_B, H_C, H_D, H_E, H_CLK, H_LAT, H_OE |
| HUB75 #1 (커넥터측) | 14 | J_R1, J_G1, J_B1, J_R2, J_G2, J_B2, J_A, J_B, J_C, J_D, J_E, J_CLK, J_LAT, J_OE |
| HUB75 #2 (MCU측) | 6 | H2_R1, H2_G1, H2_B1, H2_R2, H2_G2, H2_B2 |
| HUB75 #2 (커넥터측) | 6 | J2_R1, J2_G1, J2_B1, J2_R2, J2_G2, J2_B2 |
| RS485 신호 | 5 | U2TX, U2RX, U2DE, RS485_A, RS485_B |
| 클럭 · 리셋 · 부트 | 4 | HSE_IN, HSE_OUT, NRST, BOOT0 |
| 디버그 | 2 | SWDIO, SWCLK |
| 설정 · 표시 | 5 | ADDR0, ADDR1, ADDR2, LED_ST, LED_A |

# 부록 B. 디커플링 커패시터 배정

| 소자 | 커패시터 | 배치 요구 |
| --- | --- | --- |
| U1 (MCU) | Cu1_1 ~ Cu1_11 (100nF ×11) | 각 VDD 핀에 최근접, 같은 면 |
| U1 VCAP | VCAP, VCAPb | VCAP 핀(71 · 106) 바로 옆 |
| U1 VDDA | Cvdda, Cvdda2 + LV(페라이트) | VDDA/VREF+ 핀 인접 |
| U1 NRST | Cnrst (100nF) | NRST 핀 인접 |
| U2 (SDRAM) | Cu2_1 ~ Cu2_4, Cu2b (100nF ×5) | VDD/VDDQ 핀 분산 배치 |
| U3 (PHY) | Cu3_1 ~ Cu3_3, Cu3b, Cvddcr (100nF ×5) | VDDIO/VDD1A/VDD2A · VDDCR 인접 |
| U4 (RS485) | Cu4 (비절연측), Cviso (절연측) | 각 전원핀 인접, 절연 경계 침범 금지 |
| U5/U6/U7/U10 | Cu5, Cu6, Cu7, Cu10 (100nF ×4) | 각 245 의 VCC 핀 인접 |
| 전원부 | Cin1, Cin2, CinL, CoutL, Cbk1, Cbk2 | LDO 입출력 및 레일 벌크 위치 |
| 발진 | CY1a/CY1b (Y1), CY2a/CY2b (Y2) 18pF | 크리스털 바로 옆, 루프 최소화 |

# 부록 C. 용어

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| HUB75 | LED 매트릭스 패널의 표준 인터페이스. RGB 6선 + 행주소 + CLK/LAT/OE 로 구성 |
| BCM | Binary Code Modulation. 비트 자릿값에 비례한 시간만큼 플레인을 표시해 계조를 만드는 방식 |
| ABL | Automatic Brightness Limit. 동시 점등 화소 수에 따라 밝기를 제한해 전류 피크를 억제 |
| 존(Zone) | 화면을 나눈 논리 영역. 영역마다 별도 콘텐츠와 스크롤 속성을 가짐 |
| RMII | Reduced MII. MCU 와 이더넷 PHY 를 50MHz · 2비트 폭으로 연결하는 인터페이스 |
| FMC | Flexible Memory Controller. STM32 의 외부 메모리 컨트롤러 |
| VOS0 | STM32H7 의 최고 성능 전압 스케일링 단계 (480MHz 동작에 필요) |
| 지그재그 배선 | 패널 단을 번갈아 뒤집어 케이블 점프를 짧게 하는 배선. 소프트웨어가 좌표를 보정 |